Приложение №4                                           к Договору управления многоквартирным домом № _____ ул. ________________

от «____»__________2012 года.

Положение об организации текущего и капитального ремонта жилых зданий

Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома – комплекс ремонтных и организационно- технических мероприятий в период нормативного срока эксплуатации с целью устранения неисправностей  ( восстановления

работоспособности) элементов, оборудования, инженерных систем многоквартирного дома для поддержания эксплуатационных показателей

коммуникаций, оборудования, конструкций.

Включает:

- текущий ремонт общего санитарно-технического оборудования;

- текущий ремонт электротехнического оборудования;

- текущий ремонт конструктивных элементов многоквартирного дома и придомовой территории;

- текущий ремонт технических устройств (лифтов, пожарной сигнализации и т.д.).

Перечень работ по текущему ремонту общего имущества дома

1. Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток,и входы в подвалы

2. Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), заделка и восстановление архитектурных элементов, смена небольших  участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной   кладки несущих стен.

3. Частичная смена отдельных элементов перекрытий, заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.

4. Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и   других кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции,утепление и  вентиляции.

5. Смена и восстановление отдельных элементов(приборов), оконных, дверных заполнений в местах общего пользования.

6. Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, козырьки над входами в подъезды, подвалы, над  балконами верхних этажей).

7. Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

8. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными ситуациями(пожар, затопление и др.).

9. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.

10. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации (включая насосные установки в жилых зданиях).

11. Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств  и приборов, а также приборов учета электрической энергии, расположенных в   местах общего пользования).

12. Восстановление работоспособности общедомовой системы вентиляции.

13. Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств мусоропроводов, крышек клапанов и шиберных устройств.

14. Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников в границах

территорий, закрепленных за домом.

Примечание. К общедомовым системам относятся:

. стояки отопления, ответвления от стояков с приборами отопления;

. стояки холодного и горячего водоснабжения и отключающие устройства, расположенные в местах общего

пользования (подвал, тех. этаж т.д.)

. общедомовая система электроснабжения и электротехнические устройства.

Перечень работ, производимых при капитальном ремонте жилищного фонда

1. Обследование жилых зданий (включая сплошное обследование жилищного фонда) и изготовление проектно-сметной документации ( независимо  от периода проведения ремонтных работ).

2. Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене элементов жилых зданий (кроме полной замены каменных и бетонных  фундаментов, несущих стен и каркасов).

3. Модернизация жилых зданий при их капитальном ремонте (перепланировка с учетом разукрупнения многокомнатных квартир; устройства дополнительных кухонь и санитарных узлов, расширения жилой площади за счет

вспомогательных помещений, улучшения инсоляции жилых помещений, ликвидации темных кухонь и входов в

квартиры через кухни с устройством, при необходимости, встроенных или пристроенных помещений для лестничных

клеток, санитарных узлов или кухонь); замена печного отопления центральным с устройством котельных,

теплопроводов и тепловых пунктов; крышных и иных автономных источников теплоснабжения; оборудование

системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения с присоединением к существующим

магистральным сетям при расстоянии от ввода до точки подключения к магистралям до 150 м., устройством

газоходов, водоподкачек, бойлерных; полная замена существующих систем центрального отопления, горячего и

холодного водоснабжения (в т.ч. с обязательным применением модернизированных отопительных приборов и

трубопроводов из пластика, металлопластика и т.д., и запретом на установку стальных труб); установка бытовых

электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов; устройство лифтов, мусоропроводов, систем

пневматического мусороудаления в домах с отметкой лестничной площадки верхнего этажа 15 м и выше; перевод

существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение; ремонт телевизионных антенн коллективного

пользования, подключение к телефонной и радиотрансляционной сети; установка домофонов, электрических замков,

устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления; автоматизация и диспетчеризация лифтов,

отопительных котельных, тепловых сетей, инженерного оборудования; благоустройство дворовых территорий

(замощение, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений, оборудование детских и хозяйственно-бытовых

площадок). Ремонт крыш, фасадов, стыков полносборных зданий до 50%.

4. Утепление жилых зданий (работы по улучшению теплозащитных свойств ограждающих конструкций, устройство

оконных заполнений с тройным остеклением, устройство наружных тамбуров);

5. Замена внутриквартальных инженерных сетей.

6. Установка приборов учета расхода тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, расхода холодной и

горячей воды на здание, а также установка поквартирных счетчиков горячей и холодной воды (при замене сетей).

7. Переустройство невентилируемых совмещенных крыш.

8. Авторский надзор проектных организаций за проведением капитального ремонта жилых зданий с полной или

частичной заменой перекрытий и перепланировкой.

9. Технический надзор в случаях, когда в органах местного самоуправления, организациях, созданы подразделения по

техническому надзору за капитальным ремонтом жилищного фонда.

10. Ремонт встроенных помещений в зданиях.

Директор  ООО «Проспект-Сервис » __________________ Н.Т.Букреева

Председатель совета ______________________