Приложение № 5

к Договору управления многоквартирным домом

№ _____ ул. ___________________

от "___" __________ 2012 г.

Состав общего имущества многоквартирного дома,

1. В состав общего имущества включаются: помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания

более одного жилого или нежилого помещения в этом многоквартирном доме

(помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические  этажи, технические подвалы, в которых расположены инженерные коммуникации,

крыши, ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, колонны и иные несущие конструкции; ограждающие не несущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие

более одного жилого или нежилого помещения (включая окна, двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие не несущие

конструкции); земельный участок на котором расположен многоквартирный дом

и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства, а также  иные объекты предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства   многоквартирного дома, включая тепловые пункты, коллективные стоянки, детские площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

2. В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от  стояков, до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно- регулировочных кранов на   отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического,  электрического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.

3. В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а так

же другого оборудования, расположенного на этих сетях.

4. В состав общего имущества включается внутридомовая система электроснабжения  состоящая из вводных шкафов, вводно- распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета

электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, грузовых, пассажирских лифтов,автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома.

5. Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-телекоммуникационных сетей, входящих в состав общего имущества  является внешняя граница стены многоквартирного дома, а границей

эксплуатационной ответственности является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса с  соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.

Наименование элемента общего  имущества

Параметры

Характеристика

I. Помещения общего пользования

Коридоры

Количество – 10 шт.

Площадь пола – 434 кв.м.

Материал пола – керамгранит.

Количество коридоров, требующих

ремонта - нет.

в том числе пола – нет.

Лестничные площадки

Количество – 11 шт.

Площадь пола – 73,2кв.м.

Материал пола – керамгранит.

Количество лестничных площадок,

требующих текущего ремонта - нет.

в том числе пола – нет.

Лестницы

Количество лестничных маршей – 20 шт.

Материал лестничных маршей – сборные

железобетонные конструкции.

Материал ограждения – профильная

стальная труба.

Количество лестничных

маршей требующих ремонта - нет.

Количество ограждений требующих

ремонта - нет.

Лифтовые и иные шахты

Количество:

- лифтовых шахт - 1 шт.

Количество лифтовых шахт,

требующих ремонта – нет.

Машинное отделение

Количество - 1 шт.

Площадь пола – 23,8 кв.м.

Материал пола – керамгранит.

Санитарное состояние -

удовлетворительное

Тамбур

Количество – 2 шт.

Площадь пола – 13,2кв.м.

Материал пола - керамгранит

Санитарное состояние -

удовлетворительное

Электрощитовая

Количество – 1 шт.

Площадь пола – 5,2 кв.м.

Материал пола - керамгранит

Санитарное состояние -

удовлетворительное

Кладовая

Количество – 1 шт.

Площадь пола – 8,3 кв.м.

Материал пола - керамгранит

Санитарное состояние -

удовлетворительное

Технические подвалы

Количество – 1 шт.

Площадь пола – 378,1кв.м

Перечень инженерных коммуникаций

проходящих через подвал:

1.Трубопровод тепловой сети, ГВС, ХВС и

канализации;

2. Электрическая разводка;

3. Разводка средств связи

Перечень инженерных помещений:

1. Тепловой узел;

2. Насосная

Санитарное состояние -

удовлетворительное

Требования пожарной безопасности -

соблюдаются

Перечислить оборудование и

инженерные коммуникации,

нуждающиеся в замене – нет.

Перечислить оборудование и

инженерные коммуникации,

нуждающееся в ремонте – нет.

II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома

Фундаменты

Вид фундамента – свайный с монолитным

железобетонным ростверком в виде

фундаментной плиты, площадью 403,7

кв.м.

Количество продухов – 12 шт.

Состояние - удовлетворительное.

Количество продухов требующих

ремонта - нет.

Стены и перегородки внутри подъездов

Количество подъездов – 1 шт.

Площадь стен в подъездах – 1117,2 кв. м

Материал стены и перегородок – сборные

железобетонные панели.

Материал отделки стен –

воднодисперсионная по прошпаклеванной

поверхности.

Площадь потолков – 966 кв. м

Материал отделки потолков

воднодисперсион-ная по прошпаклеванной

поверхности.

Количество подъездов нуждающихся в

ремонте - нет.

Площадь стен нуждающихся в

ремонте – нет.

Площадь потолков нуждающихся в

ремонте – нет.

Стены и перегородки внутри

помещений общего пользования

Площадь стен - 60,17 кв. м

Материал стены и перегородок – сборные

железобетонные панели.

Материал отделки стен -

воднодисперсионная по прошпаклеванной

поверхности.

Площадь потолков 13,1 кв. м

Материал отделки потолков-

воднодисперсионная по прошпаклеванной

поверхности.

Площадь стен нуждающихся в

ремонте – нет.

Площадь потолков нуждающихся в

ремонте – нет.

Наружные стены и перегородки

Материал – несущие газосиликатные

блоки.

Площадь – 1652,2 тыс. кв. м

Состояние - удовлетворительное

Площадь стен требующих утепления

– нет.

Перекрытия

Количество этажей - 10

Материал – сборные железобетонные

плиты.

Площадь – 462,25кв. м.

Площадь перекрытия, требующая

ремонта нет.

Крыши

Количество - 1шт.

Вид кровли – мягкая, плоская.

Материал кровли -битумно -полимерная

типа «Унифлекс».

Площадь кровли – 423,2 кв.м.

Протяженность ограждений - 24м.

Характеристика состояния –

удовлетворительное.

Двери

Количество дверей ограждающих вход в

помещения общего пользования – 7шт.

из них:

алюминиевые с армированным стеклом –

2шт.

металлические – 5шт.

Количество дверей ограждающих вход

в помещения общего пользования

требующих ремонта нет.

Окна

Количество окон расположенных в

помещениях общего пользования – 14шт.

Материал – профиль ПВХ, двухкамерный.

Количество окон расположенных в

помещениях общего пользования

требующих ремонта нет.

III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование

Лифты и лифтовое оборудование

Количество - 1 шт.

Марки лифтов -

Грузоподъемность – 630 кг.

Площадь кабин – 4,4 кв.м

Количество лифтов требующих:

замены - нет.

капитального ремонта - нет.

текущего ремонта - нет.

Вентиляция

Количество вентиляционных каналов – 8

шт.

Материал вентиляционных каналов –

сборные железобетонные блоки.

Протяженность вентиляционных каналов

– 226,2 м.

Количество вентиляционных каналов

требующих ремонта - нет.

Светильники

Количество:

1. с лампами накаливания - 106 шт.

2. с люминесцентными – 24 шт.

Количество светильников требующих

замены - нет.

Количество светильников требующих

ремонта - нет.

Сети электроснабжения

Длина – 26907 м.

Длина сетей, требующая замены –

нет.

Сети теплоснабжения

Диаметр, материал труб и

протяженность:

1. д.15 мм, 1176 м.

2. д.20 мм, 510 м.

3. д.25 мм, 120 м.

4. д.32 мм, 24 м.

5. д.40 мм, 36 м.

6. д.50 мм, 66 м.

7. д.76 мм, 24м.

Диаметр, материал и

протяженность труб требующих

замены - нет.

Протяженность труб требующих

ремонта – нет.

Задвижки, вентили, краны на системах

теплоснабжения

Количество:

задвижек - 16 шт.

вентилей – 139 шт.

кранов - 80 шт.

клапан Маевского – 17 шт.

Требует замены или ремонта:

задвижек - нет.

вентилей - нет.

кранов - нет.

клапанов – нет.

Теплообменник

Количество - 1 шт., марка НН№4А-17-TL

Состояние - удовлетворительное

Насосы

Количество – 3шт.:

1. насос смесительный для системы

отопления – Magna D 40-120F.

2. насос циркуляционный системы ГВС –

Magna 32-120F.

3. насос дренажный – Unilift KP-250-A1.

Состояние – удовлетворительное

Радиаторы биметаллические

Материал и количество:

биметаллические, 116 секций.

Требует замены или ремонта – нет.

Конвекторы отопительные

Материал и количество: стальные

настенные, 266 шт.

Требует замены или ремонта - нет.

Полотенцесушители

Материал и количество: трубы стальные

водогазопроводные оцинкованные легкие,

д.32х2,8 мм, 40 шт.

Требует замены или ремонта – нет..

Установка повышения давления в ХВС

Количество - 3 шт.(2 рабочих, 1 резерв)

Марка насоса:

1. Hydro Multi E 3CRE3-5.

Состояние – удовлетворительное.

Трубопроводы холодной воды

Материал, диаметр и протяженность:

Трубы стальные водогазопроводные

оцинкованные легкие;

1. д.15 мм, 24м.

2. д.25 мм, 141 м.

3. д.32 мм, 36 м.

4. д.50 мм, 34м.

5. д.108 мм, 1м.

Диаметр, материал и

протяженность труб требующих

замены - нет.

Протяженность труб требующих

окраски - нет.

Трубопроводы горячей воды

Диаметр, материал и протяженность:

Трубы стальные водогазопроводные

оцинкованные легкие;

1. д.15мм, 25м.

2. д.20мм. 6м.

3. д.25мм. 188м.

4. д.32мм, 21м.

5. д.40мм, 14м.

6. д.50мм, 3м.

7. д.65мм, 11,5м.

Диаметр, материал и

протяженность труб требующих

замены - нет.

Протяженность труб требующих

окраски – нет.

Задвижки, вентили, краны на системах

водоснабжения

Количество:

задвижек – 14 шт.

вентилей – 123 шт.

кранов - 123 шт.

Требует замены или ремонта:

задвижек - нет;

вентилей - нет.

кранов - нет.

Водонагреватель

Количество и марка: 1шт., ЭВПС-36

Состояние – удовлетворительное

Коллективные приборы учета

Перечень установленных приборов учета,

марка:

1. водосчетчик комбинированный КВМ – 50,

1шт. (ХВС).

2. счетчик воды крыльчатый, Ду32, ВСТ-

32, 1шт. (ГВС).

3. Преобразователь расхода

электромагнитный ПРЭМ-С1, 3шт.

(отопление).

4. Электросчетчик:

- ВРУ-1, электронный, ПСЧ-3ТА,

№ ___________________________;

- ВРУ-2, электронный, ПСЧ-3ТА,

№___________________________;

Состояние всех приборов учета –

удовлетворительное (рабочее).

- АВР, электронный, ПСЧ-3ТА,

№_____________________________;

- ЩУ-1(МОП), №________________;

- ЩУ-2(водонагреватель), №________

Трубопроводы канализации

Диаметр, материал и протяженность:

1. бытовая, д. 100 мм, чугунный, 52 м.,

д.50мм – 9м.

д. 110 мм, полипропиленовый, 160м.,

д. 50мм – 90м.

2. ливневая, д. 108 мм, стальной, 85 м.

3. дренажная, д.50 мм, стальной, 45 м.

Диаметр, материал и

протяженность труб требующих

замены - нет.

Указатели наименования улицы, на

фасаде многоквартирного дома

Количество – 2 шт.

Состояние - удовлетворительное

IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома

Общая площадь

земельного участка - 5402,15 кв.м.:

в том числе площадь застройки 392,15 кв. м

отмостка – 135 кв.м.;

грунтовое покрытие – 265 кв.м.;

газон – 2110 кв. м.;

тротуары и площадки – 405 кв.м.;

проезды – 2060 кв.м.;

плиточное покрытие – 35 кв.м.;

Состояние – удовлетворительное.

Элементы благоустройства

Ограждения - 54 м.п.

Скамейки - 1 шт.

Состояние удовлетворительное.

Директор  ООО «Проспект-Сервис » __________________ Н.Т.Букреева

Председатель совета ______________________